| ใบอนุญาตทำงานติดตั้งนั่งร้าน/รื้อถอนนั่งร้าน |  |
| --- | --- |
| ใบสั่งงานเลขที่ …………………………. | ใบอนุญาตเลขที่ …………………….. |
| ผู้ขอติดตั้งนั่งร้าน (ชื่อ-สกุล) ____________________________ หน่วยงาน _____________________________ โทรศัพท์ _______________________ วันที่ติดตั้งนั่งร้าน ______/______/______ วันที่ใช้งานนั่งร้านเสร็จ ______/______/______ จำนวนวันที่ใช้งานนั่งร้าน _______________________ วัน ใบอนุญาตทำงานนี้สำหรับ (ระบุบริษัทผู้รับเหมา) ______________________ หน่วยงานที่ควบคุมงาน (ระบุชื่อหน่วยงาน) _________________________ พื้นที่ติดตั้งนั่งร้าน _____________________________________ อุปกรณ์/บริเวณสถานที่ติดตั้งนั่งร้าน ______________________________________ |  |
| ลักษณะรูปแบบการติดตั้ง  ติดตั้งบนพื้น  ติดตั้งบน Platform  ติดตั้งแบบแขวน  ติดตั้งแบบเท้าแขนหรือสะพาน  ติดตั้งแบบพิเศษ  อื่นๆ |  |
| ประเภทวัสดุของนั่งร้าน  ท่อเหล็กชุบเคลือบสังกะสี (Galvanized steel)  ท่อเหล็กทาสี (Carbon steel with paint) |  |
| ประเภทโครงสร้างนั่งร้าน  Very Light Duty  General Purpose  Heavy Duty  Special Duty  นั่งร้านสำเร็จรูป |  |
| ขนาดนั่งร้าน (ความกว้าง/ยาว ให้วัดจากเสาถึงเสาเท่านั้น) รายละเอียด; กว้าง; ยาว; สูง; รวม. Sketch. ลงชื่อหัวหน้าผู้รับเหมาที่ติดตั้ง __________________________________ (__________________________) เบอร์โทรศัพท์ _______________________ ลงชื่อ Job Owner __________________________________ (__________________________) เบอร์โทรศัพท์ _______________________ ลงชื่อผู้อนุญาตนั่งร้าน (Technical Approver) ___________________________________ (_________________________) วันที่ ______/______/______ |

| รายการตรวจสอบนั่งร้านหลังการติดตั้ง |  |
| --- | --- |
| ใช่ ไม่ใช่ รายการตรวจสอบ   นั่งร้านไม่กีดขวางทางเข้า-ออก หรือพื้นที่การทำงาน   อุปกรณ์นั่งร้านได้มาตรฐาน   นั่งร้านติดตั้งได้ระดับ   แผ่นฐานรองนั่งร้านมีขนาดเหมาะสมและแข็งแรง   ติดตั้งสา ตง คานอย่างถูกต้อง ได้มาตรฐาน   ติดตั้งราวกันตกอย่างถูกต้องและมั่นคง   ติดตั้ง Toe Boards อย่างถูกต้องและมั่นคง   ติดตั้ง Platform เพียงพอและยึดอย่างมั่นคง   ติดตั้งค้ำยัน อย่างเพียงพอ | ใช่ ไม่ใช่ รายการตรวจสอบ   อุปกรณ์จับยึดนั่งร้าน ติดตั้งถูกต้องและปลอดภัย   บันไดขึ้น-ลง ติดตั้งถูกต้องและมั่นคง นั่งร้านสูงมีชั้นพักทุก 6 ม.   ครอบปลายท่อนั่งร้านบริเวณทางเข้า-ออก ที่สูงไม่เกิน 1.8 ม.   ติดตั้งตาข่ายกันตก สำหรับนั่งร้านบนถนนหรือพื้นที่การทำงาน   ล้อนั่งร้านถูกล็อคอย่างมั่นคง   ระยะห่างจากสายส่งไฟฟ้าแรงสูงปลอดภัยเพียงพอ   มีการกั้นพื้นที่ทำงาน และติดป้ายเตือนอันตรายอย่างเหมาะสม   ไม่ยึดโครงสร้างนั่งร้านกับท่อ/อุปกรณ์ของโรงงาน   นั่งร้านสูงเกิน 21 ม. ได้จัดให้มีวิศวกรโยธาออกแบบ คำนวณและ ลงนามรับรองการตรวจสอบก่อนใช้งาน |
| ผลการพิจารณาการอนุญาตให้ใช้นั่งร้าน |  |
| ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบนั่งร้านและขอยืนยันว่านั่งร้านที่ทำการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอย่างครบถ้วนแล้ว ลงชื่อผู้รับเหมาที่ตรวจสอบนั่งร้าน _____________________(_________________) เบอร์โทรศัพท์ ____________________ วันที่ ______/______/______  อนุญาตให้ใช้นั่งร้านได้ ป้ายอนุญาตนั่งร้านเลขที่ __________________________  ไม่อนุญาตให้ใช้นั่งร้านเนื่องจาก __________________________ ลงชื่อผู้อนุญาตนั่งร้าน _____________________________________________ (___________________________________) วันที่ ______/______/______ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ______________________________________________________________________________________________________ กรณีตั้งนั่งร้านสูงเกิน 21 ม. หรือนั่งร้านแบบพิเศษจะต้องแนบเอกสารการออกแบบ คำนวณ โดยวิศวกรโยธาระดับสามัญหรือวุฒิวิศวกร และลงนามรับรองการตรวจสอบให้ใช้งาน ลงชื่อวิศวกรโยธาผู้ออกแบบ คำนวณ และควบคุม (ถ้ามี) _______________________________ (____________________) วันที่ ______/______/______ วันที่ใช้งานนั่งร้าน (เริ่มคิดค่าใช้จ่าย) ______/______/______ ลงชื่อ Job Owner _______________________________________________________ (____________________) วันที่ ______/______/______ |  |
| การขอรื้อถอนนั่งร้าน |  |
| ผู้ขอรื้อถอนนั่งร้าน (ชื่อ-สกุล) _________________________ โทรศัพท์ __________________ วันแจ้งให้รื้อถอน ______/______/______ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้ทำการรื้อถอนนั่งร้านพร้อมทำความสะอาดพื้นที่ทำงานเรียบร้อยแล้ว (Job Owner เก็บต้นฉบับใบอนุญาตอย่างน้อย 1 เดือน) ลงชื่อหัวหน้าผู้รับเหมาทีติดตั้ง _________________________________________________ ( ______________________ ) วันที่ ______/______/______ ลงชื่อ Job Owner _____________________________________________________ (______________________) วันที่ ______/______/______ อนุมัติปิดใบอนุญาตนั่งร้าน (ผู้อนุญาตเก็บสำเนาใบอนุญาตนั่งร้าน อย่างน้อย 1 เดือน หลังจากปิดใบอนุญาต) ลงชื่อผู้อนุญาตนั่งร้าน _________________________________________________________ (______________________) วันที่ ______/______/______ |  |