# แบบฟอร์มตรวจความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

| # | รายการตรวจประเมิน | ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่เกี่ยวข้อง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การใช้เครื่องจักรทั่วไป |  |  |  |  |  |
| 1 | พนักงานที่ทำงานกับเครื่องจักรสวมใส่เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามสภาพและลักษณะงาน และ อุปกรณ์ป้องกันนี้เป็นกฎของบริษัทที่ต้องปฏิบัติ ใช่หรือไม่ |  |  |  |  |
| 2 | มีคู่มือ / ข้อบังคับเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักรตามกฎหมายกำหนด ใช่หรือไม่ |  |  |  |  |
| 3 | พนักงานที่มีผมยาว เก็บผมเรียบร้อย และไม่สวมเครื่องประดับอื่น ๆ ที่อาจพันเกี่ยวกับเครื่องจักร ใช่หรือไม่ |  |  |  |  |
| 4 | เครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามีสายดิน ใช่หรือไม่ |  |  |  |  |
| 5 | สายไฟฟ้าที่เดินเข้าเครื่องจักรร้อยท่อฝังดิน หรือท่อเดินลงมาจากที่สูง หรือใช้สายไฟฟ้าที่มีฉนวนหุ้มพิเศษ ใช่หรือไม่ |  |  |  |  |
| 6 | เครื่องปั๊มวัตถุ ซึ่งใช้น้ำหนักเหวี่ยง ติดตั้งน้ำหนักเหวี่ยง ไว้สูงกว่าศีรษะผู้ปฏิบัติงาน ใช่หรือไม่ |  |  |  |  |
| 7 | เครื่องปั๊มวัตถุ โดยใช้เท้าเหยียบ มีที่พักเท้าและ ที่ครอบป้องกันการเหยียบโดยมิได้ตั้งใจ ใช่หรือไม่ |  |  |  |  |
| 8 | เครื่องปั๊มวัตถุ โดยใช้มือป้อน มีเครื่องป้องกันมือหรือเครื่องป้อนวัตถุแทนมือ ใช่หรือไม่ |  |  |  |  |
| 9 | เครื่องปั๊มหรือตัดวัตถุ โดยใช้มือป้อน ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า มีสวิตซ์ 2 แห่งเพื่อเปิดให้เครื่องจักรทำงานพร้อมกันทั้ง 2 มือ ใช่หรือไม่ |  |  |  |  |
| 10 | เครื่องจักรอัตโนมัติมีสีเครื่องหมาย ปิด เป็น “ สีแดง” และ มีเครื่องหมาย เปิด เป็น “ สีเขียว” และมีเครื่องป้องกัน การกระทบสวิตซ์ ที่เป็นเหตุให้เครื่องจักรทำงานโดยมิได้ตั้งใจ ใช่หรือไม่ |  |  |  |  |
| 11 | เครื่องจักรส่งถ่ายกำลัง มีตะแกรงเหล็กเหนียวครอบกันส่วนที่หมุนได้และส่วนที่ส่งถ่ายกำลัง ใช่หรือไม่ |  |  |  |  |
| # | รายการตรวจประเมิน | ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่เกี่ยวข้อง | หมายเหตุ |
| 12 | เครื่องจักรที่ใช้เลื่อยวงเดือน มีที่ครอบใบเลื่อยที่สูงกว่าพื้นโต๊ะหรือแท่น ใช่หรือไม่ |  |  |  |  |
| 13 | เครื่องจักรที่ใช้ลับ ฝน หรือแต่งผิว มีเครื่องปิดบังประกายไฟหรือเศษวัตถุ ใช่หรือไม่ |  |  |  |  |
| 14 | ก่อนติดตั้งหรือซ่อมเครื่องจักร หรือเครื่องป้องกันอันตราย ได้ปิดป้ายประกาศ ณ บริเวณติดตั้งหรือซ่อมแซมและแขวนป้าย “ห้ามเปิดสวิตซ์” ไว้ที่สวิตซ์ ใช่หรือไม่ |  |  |  |  |
| 15 | พนักงานตรวจสอบเครื่องมือกล ก่อนการใช้งานทุกครั้ง ใช่หรือไม่ |  |  |  |  |
| 16 | การขับเคลื่อนเครื่องมือกลถอยหลัง มีกระจกหลัง สัญญาณเตือน หรือมีผู้บอกสัญญาณ ใช่หรือไม่ |  |  |  |  |
| 17 | พนักงานไม่นำเครื่องมือกลหรือเครื่องมือสำหรับยกสิ่งของไปใช้ใกล้สายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า เว้นแต่ 1. มีแผงฉนวนกั้นระหว่างส่วนที่มีกระแสไฟฟ้ากับเครื่องมือกลนั้น 2. เครื่องมือกลนั้นได้ต่อสายดินไว้เรียบร้อย 3. ใช้ฉนวนหุ้มอย่างดี 4. ให้มาตรการความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือนั้นเช่นเดียวกับว่ามีไฟฟ้าอยู่ ใช่หรือไม่ |  |  |  |  |
| 18 | พนักงานใช้เครื่องมือกลไม่เกิน พิกัดกำหนด ใช่หรือไม่ |  |  |  |  |
| 19 | มีทางเข้า-ออกจากที่สำหรับปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรความกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ใช่หรือไม่ |  |  |  |  |
| 20 | มีรั้วหรือคอกกั้น หรือเส้นแสดงเขตอันตราย ณ ที่ตั้งเครื่องจักรหรือเขตที่เครื่องจักรทำงาน ใช่หรือไม่ |  |  |  |  |
| 21 | พนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้าและงานเชื่อมแก๊ส สวมแว่นตาลดแสงหรือกระบังหน้าลดแสง ถุงมือหนัง รองเท้าพื้นยางหุ้มสัน และแผ่นปิดหน้าอกกันประกายไฟตลอดเวลา ใช่หรือไม่ |  |  |  |  |
| # | รายการตรวจประเมิน | ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่เกี่ยวข้อง | หมายเหตุ |
| 22 | พนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับงานลับหรือฝนโลหะด้วยหินเจียระไน สวมแว่นตาหรือหน้ากากชนิดใส ถุงมือผ้าและรองเท้าพื้นยางหุ้มส้นตลอดเวลาที่ทำงาน ใช่หรือไม่ |  |  |  |  |
| 23 | พนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับงานกลึงโลหะ กลึงไม้ งานไสโลหะ ตัดโลหะ สวมแว่นตาชนิดใส ถุงมือผ้า รองเท้าพื้นยางหุ้มส้นตลอดเวลา ใช่หรือไม่ |  |  |  |  |
| 24 | พนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับงานปั๊มโลหะ สวมแว่นตาชนิดใส ถุงมือผ้า และรองเท้ายางหุ้มส้นตลอดเวลา ใช่หรือไม่ |  |  |  |  |
| 25 | พนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับงานชุบโลหะ สวมถุงมือยาง และรองเท้าพื้นยางหุ้มส้นตลอดเวลา ใช่หรือไม่ |  |  |  |  |
| 26 | พนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับงานชุบโลหะ สวมถุงมือยางและรองเท้าพื้นยางหุ้มส้นตลอดเวลา ใช่หรือไม่ |  |  |  |  |
| 27 | อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ใช่หรือไม่ |  |  |  |  |