2º parte. La Madera. Forma comercial de la madera

De acuerdo a sus formas comerciales, las maderas se transforman para conseguir formatos adecuados. Después de talar el árbol y quitarle la corteza, se debe cortar el tronco para obtener los cortes que se emplearán para los diversos objetos.

Estos cortes o piezas, son:

Tablas Macizas: Que pueden estar formados por una o varias piezas rectangulares encoladas por sus cantos. Son planas, alargadas y rectangulares, de caras paralelas, más larga que ancha y más ancha que alta. Los espesores usuales son de 22, 27, 34, 41 y 45 milímetros.

Chapas y láminas: Formadas por planchas rectangulares de poco espesor. Las chapas de madera son finas láminas de madera, normalmente de unos pocos milímetros, que se utilizan principalmente pegadas con colas y adhesivos sobre otras maderas o tableros con un fin claramente estético.

Listones y tablones: Que son prismas rectos, de sección cuadrada o rectangular, y gran longitud. Los listones se utilizan para rematar trabajos de carpintería, como marcos de puertas o ventanas, para hacer tabiques, para la colocación de tarima de madera clavada, y paredes, para la colocación de friso de madera, entre otros muchos usos.

Molduras, perfiles y redondos: Obtenidos a partir de listones a los que se les da una determinada sección. La moldura es un elemento decorativo en relieve, que conserva idéntico perfil en todo su trazado.

Se utiliza en diversas obras artísticas, entre ellas en trabajos de carpintería y, de forma significativa, en arquitectura. El perfil, o sección transversal, define y diferencia los múltiples tipos de molduras, aunque pueden recibir diferente nombre si forman parte de paramentos lisos o de columnas; o si pertenecen a diferente estilo o época.

Materiales Derivados de Madera

Las maderas técnicas no se obtienen directamente de los troncos, sino que son obtenidas en fábricas a partir de restos de madera natural. Se comercializan en forma de láminas o tableros de diverso grosor.

Tablas de contrachapado.

Se fabrican mediante el encolado de varias láminas finas de madera natural prensadas. Los diferentes espesores de material final, se consiguen a través del número de chapas empleadas.

Tablas de aglomerados de partículas.

Se fabrican a través del encolado y prensado de partículas de madera de diferente procedencia. Las fibras empleadas para la formación del tablero pueden ser de tamaños diferentes, y a través del prensado se consiguen tableros de espesores deseados. Se trata de materiales derivados de madera. Normalmente, estos tableros se presentan forrados por las dos caras con plástico o una chapa fina de madera.

Tableros aglomerados de fibrofácil

Se fabrican a partir del encolado y prensado de fibras de madera de reducido tamaño. Estas fibras provienen de la molienda de la madera. La mezcla de estas fibras y la cola, se prensa para obtener un tablero de reducido espesor. Es un tablero de fibras de madera unidas por adhesivos. Las fibras de madera se obtienen mediante un proceso termo-mecánico y se mezclan con adhesivos que polimerizan mediante altas presiones y temperaturas, obteniendo grandes placas planas de distintos formatos y espesores.

Actividades

Actividad N° 1.  La Madera. Forma Comercial

Selecciona la respuesta correcta a cada imagen.

Actividad N° 2.  Forma Comercial. Materiales Derivados de Madera "Maderas Técnicas"

Selecciona la respuesta correcta a cada imagen.

Solo si te diste por vencido o para verificar tus respuestas.

Actividad Nº1

Actividad Nº 2

Material de Referencia

Video: https://youtu.be/3kZPVOqfTng

Contenido:

http://www.tecnologia-tecnica.com.ar/procedimientotecnicoenmaderabasico/procedimientostecnicoslamadera_archivos/Page535.htm

Actividades:

http://www.tecnologia-tecnica.com.ar/procedimientotecnicoenmaderabasico/procedimientostecnicoslamadera_archivos/Page665.htm