8º parte. La madera. Calibre Vernier

Un calibre Vernier es un instrumento muy utilizado y apropiado para medir longitudes, espesores, diámetros interiores, diámetros exteriores y profundidades en una pieza. Consiste en una regla graduada, con una barra fija sobre la cual se desliza un cursor.

1. Mordazas para medidas externas (fija y móvil).

2. Orejetas para medidas internas (fija y móvil).

3. Aguja para medida de profundidades.

4. Escala principal con divisiones en milímetros y centímetros.

5. Escala secundaria con divisiones en pulgadas y fracciones de pulgada.

6. Nonio o vernier (en el cursor) para la lectura de las fracciones de milímetros en que esté dividido.

7. Nonio o vernier (en el cursor) para la lectura de las fracciones de pulgada en que esté dividido

8. Botón de deslizamiento y freno.

El cursor está montado sobre una regleta que le permite el libre movimiento con un mínimo de fuerza. La regleta (o escala principal) está graduada en milímetros o 0.5 milímetros si está bajo el sistema métrico o en dieciseisavos o cuarentavos de una pulgada si está bajo el sistema inglés.

La escala auxiliar, es llamada nonio o vernier en el cursor, permite lecturas de fracciones de una menor división que la escala principal, es decir, abajo de los siguientes decimales:

Sistema métrico: 1/20 milímetros  o 1/50 milímetros

Sistema inglés: 1/128 pulgadas  o 1/1000 pulgadas

Las siguientes longitudes de calibres son las más comunes:

Sistema métrico: 150 mm, 200 mm, 300 mm

Sistema inglés: 6 pulgadas., 8 pulgadas., 12 pulgadas.

Las superficies del calibre son planas, bien pulidas y es generalmente fabricado en acero inoxidable. Su graduación es calibrada a 20°C.

Conversión de sistemas de medida

En muchas ocasiones, nos vamos a encontrar con la necesidad de realizar la conversión de una medida del sistema ingles al sistema métrico y viceversa.

Esta conversión es muy simple, solo es un cálculo matemático, solo debemos recordar que 1 pulgada (“) equivale a 25,4 milímetros (mm) y que 1 milímetro equivale a 0,03937 pulgadas (“)

A continuación, a modo de ejemplo convertiremos 50 pulgadas (“) a milímetros (mm):

Como se puede observar en la figura, tenemos dos formas de hacerlo, la primera implica multiplicar el valor que quiero convertir en este caso 50” por 25,4 mm y dividirlo por 1 “con el fin de simplificar la unidad pulgada (“) y que el resultado nos dé en milímetro (mm).

La otra forma requiere multiplicar el valor que quiero convertir, en este caso 50” pulgadas por 1 mm y dividirlo por 0,03937” pulgadas. En este caso también simplificamos la unidad y el resultado nos dará en milímetros (mm).

A continuación, a modo de ejemplo convertiremos 560 milímetros (mm) a pulgadas (“):

Como se puede observar en la figura, tenemos dos formas de hacerlo, la primera implica multiplicar el valor que quiero convertir en este caso 560 mm por 1“y dividirlo por 25,4 mm con el fin de simplificar la unidad milímetros (mm) y que el resultado nos dé en pulgada (“).

La otra forma requiere multiplicar el valor que quiero convertir, en este caso 560 mm milímetros por 0,03937” pulgadas y dividirlo por 1 mm. En este caso también simplificamos la unidad (mm) y el resultado nos dará en pulgadas (“).

Mediciones del calibre

El calibre es utilizado para realizar un sinfín de mediciones, que pueden ser: internas, externas, de profundidad y de resaltos o escalón, como se muestra a continuación.

Medición con calibre Vernier

Lectura de un calibrador en el sistema internacional

En forma general, los pasos para tomar la lectura indicada por en un calibrador universal estándar con escala en milímetros, son los siguientes:

PASO 1: En la escala fija o principal del calibrador la lectura se toma, siempre, antes del cero del vernier y corresponderá a la lectura en milímetros.

PASO 2: En seguida, se deben contar el número de líneas o divisiones en la escala vernier o móvil (del cursor), hasta donde una de ellas coincida o esté alineada con una línea de la escala fija.

PASO 3: Después, se suman los números obtenidos en la escala fija y en la escala vernier y así se obtendrá la lectura indicada por el instrumento.

Ejemplos de lectura

En esta medición la lectura de la escala fija es de 0,6 mm y la escala móvil 0,5 mm. Cuando sumamos ambas mediciones nos da el resultado de 6,50 mm.

En esta medición la lectura de la escala fija es de 12 mm y la escala móvil 0,15 mm. Cuando sumamos ambas mediciones nos da el resultado de 12,15 mm.

Actividades

Actividad Nº 1

Selecciona la respuesta correcta a cada imagen

A)

B)

C)

Actividad N° 2  - Calibre Vernier

Realiza las siguientes mediciones

Actividad N° 3 - Calibre Vernier

Realiza las siguientes mediciones

Respuestas

Actividad Nº 1

A)

B)

Actividad Nº 2

Actividad Nº 3

Material de referencia:

Video:

https://youtu.be/n-WdmOxGgZk

Contenido:

http://www.tecnologia-tecnica.com.ar/medicionytrazadoenmadera/medicionytrazadomadera.htm

Actividades:

http://www.tecnologia-tecnica.com.ar/medicionytrazadoenmadera/medicionytrazadomadera_archivos/Page665.htm