| İŞİN ADI: | OP-AMP’ LI WİEN KÖPRÜ OSİLATÖRÜ UYGULAMASI |  |  |  |  |  | İŞ NO: 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ: Op-amp’ lı Wien Köprü Osilatörünün çalışmasını öğrenerek çıkış sinyalinin izlenebilmesi. GİRİŞ: Wien Köprü Osilatör devresi hem pozitif hem de negatif geri besleme kullanan bir RC faz kaydırma osilatörüdür. Bu osilatör kolaylıkla akort edilebilen ve 5 Hz ile 1 MHz arasındaki frekansları üretmek için sinyal üreteçlerinde yaygın olarak kullanılan kararlı alçak-frekans osilatörüdür. Op-amp’ lı Wien Köprü Osilatör Devresi İŞLEM BASAMAKLARI: - Şekildeki devreyi board üzerinde kurunuz. - 741 entegresinin devredeki görevi nedir? - 741 entegresinin bacak bağlantı şemasını çiziniz. - Devrenin kazancını hesaplayınız. - Devrenin frekansını osilaskop üzerinden hesaplayınız. - Devrede simetrik besleme kaynağının kullanılma sebebi nedir? Açıklayınız. - Osilaskopta op-amp’ ın 3 ve 6 nolu bacaklarında görülen sinyalleri ölçekli olarak çiziniz. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sınıf: |  | Zaman | Teknoloji | İş Alışkanlığı | İşlem Basamakları | Toplam |  |  |
| No: |  | % 20 | % 40 | % 20 | % 20 | Yazı |  | Rakam |
| Ad: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soyad: |  |  |  |  |  |  |  |  |