| İŞİN ADI: | TRANSİSTÖRLÜ FAZ KAYMALI RC OSİLATÖR UYGULAMASI |  |  |  |  |  | İŞ NO: 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ: Transistörlü faz kaymalı RC osilatör devresinin çalışmasını öğrenerek çıkış sinyalinin osilaskopta izlenebilmesi. GİRİŞ: Alçak frekans osilatör tiplerinde frekans tespit edici devre için direnç ve kondansatörler kullanılıyor ise bu tip osilatörlere "RC osilatörler" adı verilir. RC osilatörler, 20 Hz - 20KHz arasındaki ses frekans sahasında geniş uygulama alanına sahiptir. Her bir R-C devresinin 60° faz kaydırması istenirse R1=R2=RB2 =Rgiriş olmalıdır. Burada Rgiriş, emiteri ortak yükseltecin giriş empedansıdır. Transistörlü Faz Kaymalı RC Osilatör Devresi İŞLEM BASAMAKLARI: - Şekildeki devreyi board üzerinde kurunuz. - Transistörün devredeki görevi nedir? - Transistörün bacak bağlantı şemasını çiziniz. - Devrede belirtilen A, B, C, D, E noktalarında görülen sinyalleri ölçekli olarak çiziniz. - Devrenin frekansını hesaplayınız. - Devrenin kazancını hesaplayınız. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sınıf: |  | Zaman | Teknoloji | İş Alışkanlığı | İşlem Basamakları | Toplam |  |  |
| No: |  | % 20 | % 40 | % 20 | % 20 | Yazı |  | Rakam |
| Ad: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soyad: |  |  |  |  |  |  |  |  |