| İŞİN ADI: | OPAMPLI YÜKSEK GEÇİREN FİLTRE UYGULAMASI |  |  |  |  |  | İŞ NO: 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ: Op-amp’ lı yüksek geçiren filtre devresinin çalışmasını öğrenerek çıkış sinyalinin frekans karakteristik eğrisinin izlenebilmesi. GİRİŞ: Yüksek geçiren filtre yapısında kesim frekansından (fc) daha büyük frekanslarda sabit bir kazanç vardır (genellikle birim kazanç). Kesim frekansında, yüksek frekans kazancı 3dB azalır. 0 Hz ile kesim frekansı (fc) arasındaki frekanslar bant söndürme frekansı, fc‟den büyük frekanslar ise bant geçirme frekansıdır. Bant söndürme frekansında kazanç oldukça azalır. Op-amp'lı Alçak geçiren filtre devresi Giriş Frekans Değerleri Tablosu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sınıf: |  | Zaman | Teknoloji | İş Alışkanlığı | İşlem Basamakları | Toplam |  |  |
| No: |  | % 20 | % 40 | % 20 | % 20 | Yazı |  | Rakam |
| Ad: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soyad: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞİN ADI: | OPAMPLI YÜKSEK GEÇİREN FİLTRE UYGULAMASI | İŞ NO: 7 |
| --- | --- | --- |
| İŞLEM BASAMAKLARI: - Y-0024-001 modülünü yerine takınız. Devre bağlantılarını yukarıdaki şemaya göre yapınız. - Devreye gücü uygulayınız. FJ0X fonksiyon jeneratörü çıkış işaretini sinüse, frekansını ise sırasıyla tablodaki frekans değerlerine ayarlayınız. Her basamak için giriş işareti genliğini Vpp=1V yapınız. Devrenin çıkış işaretinin her basamak için genliğini yazınız ve gerilim kazancını hesaplayınız. - Frekans tablosundaki değerlere göre devrenin kesim frekansı nedir? - Kesim frekansını matematiksel olarak hesaplayınız ve 2. maddedeki değerle kıyaslayınız. - Frekans tablosundaki değerlere göre kazanç grafiğini çiziniz. - Grafiğe göre devrenin frekans bandı hangi aralıktadır? - Modül üzerinde J1 ve J2 noktalarını kısa devre yapınız. Devrenin kesim frekansını osilaskop kullanarak bulunuz. |  |  |