	İŞİN ADI:
	DARBE GENİŞLİK MODÜLATÖRÜ UYGULAMASI (PWM)
	İŞ NO: 13

	AMAÇ: LM 555 entegresi ile Darbe Genişlik Modülatörü yapılarak analog bilgi sinyalinin sayısal kare dalga üzerinden modülasyonunun osilaskopta incelenmesi.
GİRİŞ: LM 555, yaygın olarak kullanılan kare dalga üreten ve darbe genişlik modülasyonu (PWM) yapabilen bir entegredir. Darbe genişlik modülasyonu yapılırken LM 555 entegresinin tek kararlı multivibratör özelliği kullanılır. IC2 kontrol gerilimi ucuna (5 nolu ayak) bilgi sinyali (Fm) uygulanırsa, IC2 çıkış ucundaki darbenin duty cycle oranı bilgi sinyaline bağlı olarak değişir ve darbe genişlik modülasyonu (PWM) işaret elde edilir.

[image: image1.jpg]



İŞLEM BASAMAKLARI:
1) Y-0024-005 modülünü yerine takınız. Devre bağlantılarını aşağıdaki şekildeki gibi yapınız.
[image: image2.jpg]GKes

-12U @ +12V S S
;@\:o @

CH1 GND CH2 IH





       

	Sınıf:
	Zaman
	Teknoloji
	İş Alışkanlığı
	İşlem Basamakları
	Toplam

	No:
	% 20
	% 40
	% 20
	% 20
	Yazı
	Rakam

	Ad:
	
	
	
	
	
	

	Soyad:
	
	
	
	
	
	


	İŞİN ADI:
	DARBE GENİŞLİK MODÜLATÖRÜ UYGULAMASI (PWM)
	İŞ NO: 13

	2) J1 uçlarını açınız. Osilaskobun CH1 girişini TP1 noktasına alınız. TP1 noktası IC1 entegresinin çıkış ucu olduğuna göre IC1 nasıl çalışmaktadır? IC1 entegresinin çıkış ucundaki işareti tanımlayınız. İşaretin frekansını ve genliğini ölçünüz.

3) IC2 entegresinin çıkış ucunda nasıl bir sinyal vardır? Tanımlayınız. 
4) J1 uçlarını kısa devre yapınız. IC2 entegresinin çıkış ucundaki işareti tanımlayınız. P potansiyometresini ayarlayınız. Çıkış ucundaki işaret nasıl tepki vermektedir? Yazınız.

5) P potansiyometresi ile IC2 çıkış işaretinin duty cycle oranını “0” da geçen zamanı darbe zamanının yarısına ayarlayınız. Bilgi sinyali olarak sinüs, frekansı F=1KHz ve genliğini Vpp=10V olan işareti uygulayınız. Çıkış ucundaki işareti çiziniz ve tanımlayınız.

       


	İŞİN ADI:
	DARBE GENİŞLİK DEMODÜLATÖRÜ UYGULAMASI
	İŞ NO: 14

	AMAÇ: MC 1496 entegresi ile Darbe Genişlik Demodülasyonu yapılarak analog bilgi sinyalinin tekrar elde edilerek osilaskopta incelenmesi.
GİRİŞ: Darbe genişlik demodülatörü olarak MC 1496 entegresi kullanılmıştır. Devrede IC1 ve IC2 işlemsel yükselteçleri PWM sinyalin ve taşıyıcı sinyalin (Fc) genliklerini ayarlamak için kullanılmıştır. MC 1496 entegresinin çıkış işareti yine darbe dizisidir. Bu işaret IC4, C9, C10, C11 ve R11, R12 ve R3 devre elemanlarının oluşturduğu alçak geçiren filtreden geçirilerek tekrar bilgi sinyali (Fm) elde edilir.
[image: image3.jpg]BfLGi.
sINYALI




İŞLEM BASAMAKLARI:

1) Y-0024-007 modülünü yerine takınız. Devre bağlantılarını aşağıdaki şekildeki yapınız.

[image: image4.jpg]Gkes FIex

(TP © S
QA » e
b GND S/U TTL A9:0 0X0x ?
& CH1 GND CH2 |[|




       

	Sınıf:
	Zaman
	Teknoloji
	İş Alışkanlığı
	İşlem Basamakları
	Toplam

	No:
	% 20
	% 40
	% 20
	% 20
	Yazı
	Rakam

	Ad:
	
	
	
	
	
	

	Soyad:
	
	
	
	
	
	

	İŞİN ADI:
	DARBE GENİŞLİK DEMODÜLATÖRÜ UYGULAMASI
	İŞ NO: 14

	2) PWM işaret olarak Deney 2’ nin çıkış işareti kullanılmıştır. Deney 2 için gerekli işaretler; Bilgi sinyali (Fm) sinüs, frekansı F=1KHz ve genliği Vpp=10V’ tur. PWM darbe şeklini pozitif zaman “2” birim ise negatif ya da sıfırda geçen zaman “1” birim olacak şekilde P potansiyometresi ile ayarlayınız.

3)  P1, P2, P3 potansiyometrelerini orta noktaya getiriniz. Üç potansiyometreyi yavaş yavaş ayarlayıp bilgi sinyalinin şeklini çiziniz ve tanımlayınız. İşaretin frekansını ve genliğini ölçünüz. 
4) Osilaskobun CH1 kanalını Deney 1’ in bilgi sinyali (Fm) girişine alınız. Girişteki bilgi ile demodülasyon sonucu elde edilen bilgi sinyalini osilaskopta aynı anda görünüz. Bilgi sinyalinin frekansını Fm=500Hz-1KHz arasında değiştiriniz. Çıkışta elde ettiğiniz bilgi sinyalinin tepkisini yazınız.

       


