| İŞİN ADI: | 3 KAT 6 DAİRELİ BİR BİNANIN TELEFON ANKASTRE TESİSATI UYGULAMASI |  |  |  |  |  | İŞ NO: 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ: Verilen kat ve daire numarasının telefon abonesine gerekli kat ve bina giriş terminal kutularındaki kronelere kep-kep aleti vasıtasıyla santralden abonenin telefon cihazına bağlantının yapılması. GİRİŞ: Bir binanın telefon ankastre tesisatı bina giriş terminal kutusu (BTK), her katta bulunmak üzere kat terminal kutusu (KTK), zemin katta ek odası veya menhol ve gerekli bağlantıları sağlayan 0,5mm2 çapındaki telefon kablosundan oluşur. BTK ve KTK kutularında telefon kablosu bağlantılarını sağlamak için kroneler mevcuttur. Bu kronelere kablo çakma işlemi kep-kep aleti ile yapılmaktadır. Aşağıda 3 kat 6 daireli bir binanın telefon ankastre tesisat şeması görülmektedir: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sınıf: |  | Zaman | Teknoloji | İş Alışkanlığı | İşlem Basamakları | Toplam |  |  |
| No: |  | % 20 | % 40 | % 20 | % 20 | Yazı |  | Rakam |
| Ad: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soyad: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İŞİN ADI: | 3 KAT 6 DAİRELİ BİR BİNANIN TELEFON ANKASTRE TESİSATI UYGULAMASI |  |  |  |  |  | İŞ NO: 4 |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI: - Malzeme listesi hazırlayınız. - Tesisat, telefon prizlerinden kat veya ara telefon terminallerine kadar PVC boru veya özel kanal içinden en az 0,5 mm çapında bakır iletkenli PVC izoleli, PVC kılıflı , bina içi telefon kablosu çekiniz. Kullanılacak malzemeler TSE’ye uygun olacaktır. - Priz bağlantılarını yapınız. - Ankastre tesisatını kontrol ediniz. - Santrale bağlantı yaparak abone telefonlarını deneyiniz. - Tesisat işlem raporu yazınız. |  |  |  |  |  |  |  |  |