| İŞİN ADI: | KONSOL KULLANIMI UYGULAMASI |  |  |  |  |  | İŞ NO: 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ: FT10 Karel MS485 santrali üzerinden konsol cihazının özellikleri ve çalışma yapısının öğrenilmesi. GİRİŞ: FT10 Karel MS485, ikiden fazla telefon cihazının sağlıklı bir şekilde birbiri ile haberleşmesini sağlayan bir elektronik telefon santralidir. Konsol cihazı ise tek tuşla birçok özelliğin kullanılabildiği santral telefonu olarak santrale bağlanabilir. Bu özel telefon kullanılarak santrale çeşitli kodlar girilir ve istenilen özellikler aktif hâle getirilir. Bu telefon makinelerinin üzerinde özel fonksiyonlu tuş, ışık ve göstergeler vardır. KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER: - MS48MSC Telefon Santrali - Telefon Konsolu BAĞLANTI ŞEMASI: İŞLEM BASAMAKLARI: - Konsol FT10 Karel MS485 santralinin operatör abone hattına bağlayınız (11nolu hat) - Konsolu (+),(-) ….bağlantıları olmalıdır.Yoksa konsolumuzun gösterge devresi, Handsfree ve programlama özelliği çalışmaz.bu nedenle konsol-santral arasında 6’lı yassı telefon kablosu kullanılır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sınıf: |  | Zaman | Teknoloji | İş Alışkanlığı | İşlem Basamakları | Toplam |  |  |
| No: |  | % 20 | % 40 | % 20 | % 20 | Yazı |  | Rakam |
| Ad: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soyad: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞİN ADI: | KONSOL KULLANIMI UYGULAMASI | İŞ NO: 5 |
| --- | --- | --- |
| - Ahizeyi yerinden kaldırın ‘’112’’ ve ‘’113’’tuşlayın. Her iki aboneyle telefon görüşmesi yapın.konsol ekranından(göstergesinde)tuşladığının abone telefonu görüldü mü? Niçin? Göstergede başka ne görüyorsunuz? Gösterge ekranı kaç satırdan oluşmakta? Handsfree (ahizeyi kaldırmadan): - Ahize konsol üzerinde iken ses tuşlarından (handsfree)düğmesine basınız düğmede ışık yandımı?yine ‘’112’’ve ‘’113’’nolu aboneleri tuşlayınız konuşma yapınız. - ‘’112’’ve ‘’113’’nolu telefonundan ‘’111’’nolu oparator telefonunu tuşlayınız ahizeyi kaldırarak ve (handsfree) düğmesine basarak (handsfreee) görüşme yapınız. Harici Hat Araması Ahize İle: - Ahizeyi kaldırın ‘9’ tuşuna basınız sonra dış hat numarısını çeviriniz. Handsfree ile: - (handsfree)+9+dış hat numarasını çeviriniz. Yapılan iş: Çağrı park etmek (başka işlemleri yapabilmek için konuşmayı bekletmeye almak) - Çağrı park etme işlemi için konsolu santralin operatör hattına (111)bağlayınız. Görüşme sırasında: - flash+yapılacak işlemler yada < >park Yapılan iş: Transfer etmek (konuşmayı başka bir iç hatta aktarması) İşlem Basamakları: Görüşme Sırasında: - ‘112’Nolu telefonla ‘11’i konsolu tuşlayınız. - konsol ahizesini kaldırarak konuşma yapınız. - flash+transfer edilecek iç hat no(113)+transfer+ahize İşlem adımlarını sırayla yapınız: - ‘112’ nolu telefonla ‘113’nolu telefon görüşmesi gerçekleşti mi? |  |  |