| İŞİN ADI: | DIŞ HAT YETKİ SEVİYESİ DEĞİŞTİRME UYGULAMASI |  |  |  |  |  | İŞ NO: 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ: FT10 Karel MS485 santrali üzerinden konsol cihazı ile herhangi bir telefon abonesinin santralin dış hattına bağlanmasına izin verilmesi. GİRİŞ: FT10 Karel MS485 santralinde 8 adet iç hat(dahili), 2 adet dış hat(harici) bulunmaktadır. İç hatlar ile yerel yani dahili olarak telefon makineleri ile görüşme yapılmaktadır. Dış hatlarla ile Türk Telekom şebekesine direkt olarak telefon makinelerinin bağlantısı yapılmaktadır. Dış hat yetki seviyesi değiştirme işlemi ile aramaların tipine göre aboneye görüşme izni verilip verilmeyeceği sağlanır. Program gece ve gündüz modları sayesinde ayrı ayrı girilebileceğinden yetki seviyeleri gece ve gündüz için farklı tanımlanabilir. KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER: - MS48MSC Telefon Santrali - Telefon Konsolu BAĞLANTI ŞEMASI: İŞLEM BASAMAKLARI: - Konsoldan “877777” programlama moduna giriş kodunu tuşlayınız. Ahizeden çevir sesi gelmiş ise programlama moduna girilmiş demektir. Meşgul sesi gelirse programlama moduna girilmemiştir. - 887A[9]P yetki seviyesi belirleme formatı - A: Abone erişim kodu örneğin ‘112’,’113’ gibi P: Yalnız dahili görüşebilir. 1=Dahili şehir içi ve kısıtlanmış ortak hafıza araması yapabilir. 2=Dahili şehir içi,şehirlerarası ve kısıtlanmış ortak hafıza araması yapabilir. - “112” nolu aboneden “138” nolu dış hattı arayınız iletişimin kurulup kurulmadığına dikkat ediniz. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sınıf: |  | Zaman | Teknoloji | İş Alışkanlığı | İşlem Basamakları | Toplam |  |  |
| No: |  | % 20 | % 40 | % 20 | % 20 | Yazı |  | Rakam |
| Ad: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soyad: |  |  |  |  |  |  |  |  |