| İŞİN ADI: | KONSOL İLE DİYAFON VE KAPI OTOMATİĞİ PROGRAMLAMA |  |  |  |  |  | İŞ NO: 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ: Karel MCS48 santrale bağlı diyafon ve kapı otomatiğini dahili telefonlar ile kontrol etmek ve kullanmak. GİRİŞ: FT10 Karel MS485 santrali ile konsoldan gerekli kodlamalar yapılarak santralde bulunan röle ile diyafon ve kapı otomatiği gibi dış donanımlar kontrol edilebilir. KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER: - MS48MSC Telefon Santrali - Telefon Konsolu - Diyafon ve kapı otomatiği BAĞLANTI ŞEMASI: İŞLEM BASAMAKLARI: - No:170 – Diyafon Diyafon Abone Erişim Kodunu Değiştirme : a) 877777 b) 886-110-[170]- * - No:158 – Kapı Otomatiği Kapı Otomatiği Erişim Kodunu Değiştirme : Kapı otomatiği kontrolü için Programlama modunda iken 809P P:7 yapılarak otomatik kapı kontrolü seçilir. a) 877777 b) 886-161-[158]-* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sınıf: |  | Zaman | Teknoloji | İş Alışkanlığı | İşlem Basamakları | Toplam |  |  |
| No: |  | % 20 | % 40 | % 20 | % 20 | Yazı |  | Rakam |
| Ad: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soyad: |  |  |  |  |  |  |  |  |