คุณลักษณะเฉพาะเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดวิเคราะห์ผล รุ่น R12

ผลิตภัณฑ์ Mindray

- วัตถุประสงค์ในการใช้งาน   เป็นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ในช่วงพักชนิดวิเคราะห์ผลสามารถใช้งานได้ ตั้งแต่เด็กแรกเกิด จนถึงผู้ใหญ่

- คุณลักษณะทั่วไป

  - เป็นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ มีจอภาพ และเครื่องบันทึก

  - สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่

  - ใช้ได้กับไฟฟ้า  220 VAC  50 Hz โดยไม่ต้องมีตัวแปลงไฟภายนอก

  - มี แบตเตอร์รี่สำรองภายในเครื่อง

  - รับประกันคุณภาพ  1  ปี

- คุณลักษณะเฉพาะ

  - เป็นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดวิเคราะห์ผล มีจอภาพ เครื่องบันทึกและแป้นพิมพ์ อยู่ในชุดเดียวกัน

  - ตัวเครื่องมีการตอบสนองการทำงานอย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาในการเปิดเครื่อง ไม่เกินกว่า 7 วินาที

  - จอภาพเป็นชนิด TFT  LCD มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 800 x 480 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว

  - สามารถเลือกแสดง ECG Waveform ที่จอภาพได้ 3, 6 และ 12 ลีด พร้อมกัน

  - มีแบตเตอร์รี่ภายในตัวเครื่องเป็นชนิด Lithium ion สามารถใช้ งานได้ต่อเนื่องนาน 3.5 ชั่วโมง หรือ บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ไม่น้อยกว่า 400 ครั้ง

  - ชุดบันทึกผลเป็นชนิด Thermal Printer ใช้กระดาษไวความร้อนขนาด A4

  - สามารถเลือกความเร็วในการบันทึกได้ตั้งแต่ 5, 12.5, 25 และ 50 มิลลิเมตรต่อวินาที

  - สามารถเลือกอัตราการขยายสัญญาณได้ตั้งแต่ 2.5, 5, 10, 20 มิลลิเมตรต่อมิลลิโวลต์, L=10 C=5 (limb leads มาตรฐาน, chest leads ลดเหลือครึ่ง), L=20 C=10 (limb leads เป็น 2 เท่า, chest leads มาตรฐาน) และ Auto

  - มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลน้อยกว่า 10 ไมโครแอมป์

  - หน้าจอสามารถแสดงข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ เช่น Patient ID, Patient name, gender, age, heart rate, clock, battery power indicator, waveforms, lead labels, speed, gain, filter settings, warning messages, information messages, network status, USB

  - สามารถเลือกการพิมพ์ผลได้หลายรูปแบบ เช่น 3x4+1R, 3x4+3R, 6x2, 6x2+1R และ 12x1

  - สามารถแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจก่อนทำการพิมพ์ผลจริงบนจอภาพได้

  - สามารถเก็บข้อมูลคนไข้ได้ไม่น้อยกว่า 800 ราย ภายในเครื่อง

  - สามารถเรียกดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่เก็บไว้มาแสดงบนจอภาพได้

  - ใช้ algorithm แปรผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจของ มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ

  - สามารถบันทึกผลการตรวจลงบน USB Flash Drive ได้ในรูปแบบของ PDF และ XML

- อุปกรณ์ประกอบ

  - Clamp Electrode					4	อัน

  - Suction Electrode					6	อัน

  - กระดาษบันทึกผล					5	รีม

  - รถเข็นวางเครื่องจากต่างประเทศประเทศ			1	คัน

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *